OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji: Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności

w Gminie Warlubie

- Kompleks OSA przy OSP w Warlubiu - wariant podstawowy na dz. 175/2 obręb Warlubie;

- Kompleks OSA przy Szkole Podstawowej w Warlubiu - wariant rozszerzony na dz. 263/1; 269/12; 269/14 obręb Warlubie;

- Kompleks OSA przy Świetlicy Wiejskiej w Bąkowie - wariant podstawowy na dz. 61/1 obręb Bąkowo;

- Kompleks OSA przy Świetlicy Wiejskiej - Dom Seniora w Płochocinie - wariant podstawowy na  dz. 32/18 obręb Płochocin.

Specyfikacja techniczna urządzeń z serii OF2

1. Słup konstrukcyjny urządzeń wykonany z rury stalowej Ø 114,3x3,6 mm, zespolonej w górnej części szczelnie dennicą. Dennic kapturkowych, nitowanych nie dopuszcza się.

2. Pozostałe elementy rurowe stalowe  min. Ø 40x2 mm, pochwyty do rąk min. 31,8x2,3 mm Wszystkie końcówki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz  rury. Nie dopuszcza się zaślepek wciskanych i nitowanych. Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubości min. 6 mm.

3. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub.

4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą, grubość warstwy 120 μm. Zastosowane dwa kolory: zielony RAL 6018 i szary RAL 9006.

5. Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm.

6. Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadła ograniczone odbojnikiem gumowym średnicy 50mm do wychylenia 55°

7. Śruby kwasoodporne z łbem kubełkowym na klucz imbusowy M10. Podkładki nierdzewne M12, grubości 2,7 mm,średnica 24 mm. Nakrętki kołpakowe nierdzewne M10 zabezpieczone przed odkręceniem.

8. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne.

9. Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba orbitreka lub rowerka) powinna wynosić >60mm.

10. Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 60 mm. W miejscach niewidocznych dla użytkownika podczas ćwiczeń min. 110 mm (np. wyciąg górny , wyciskanie siedząc).

11. Wszystkie urządzenia, gdzie występuje pedałowanie muszą mieć redukcję obrotów w postaci hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

12. Urządzenia z obrotowymi elementami typu Koła Tai-Chi nie mogą mieć otworów większych niż 8 mm lub musi występować hamowanie obracania. Gałki nie są dopuszczalne.

13. Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA.

14. Urządzenia montowane do fundamentów, których górna krawędź znajduje się minimum 20 cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015.

15. Wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa min. 1,5m.

Specyfikacja techniczna urządzeń z serii OF3

1. Urządzenia modułowe pozwalające na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach pylonu. Pylon zbudowany z dwóch rur stalowych  Ø 88,9 mm, grubość 3,6 mm, zespolonych w górnej i dolnej części blachą montażową min. 6mm. Rury zespawane w górnej części szczelnie dennicami. Dennic kapturkowych, nitowanych nie dopuszcza się. Między blachami montażowymi blacha grubości 2 mm w wymiarach 89x35 cm, na której umieszcza się czytelną instrukcję obsługi urządzenia i dane producenta.

2. Urządzenia wykonane z elementów rurowych o przekroju Ø 60x2mm oraz Ø 40x2mm. Wszystkie końcówki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz  rury. Nie dopuszcza się zaślepek wciskanych i nitowanych. Blachy, w tym blachy wycinane laserowo, grubości min. 6 mm.

3. Stopa montażowa pylonu zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub.

4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą, grubość warstwy 120 μm. Zastosowane dwa kolory: zielony RAL 6018 i szary RAL 9006.

5. Stopki i siedziska wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm.

6. Wychylenie elementów ruchomych, takich jak noga biegacza lub wahadła ograniczone odbojnikiem gumowym średnicy 50mm do wychylenia 55°.

7. Śruby kwasoodporne z łbem kubełkowym na klucz imbusowy M10. Podkładki nierdzewne M12, grubości 2,7 mm,średnica 24 mm. Nakrętki kołpakowe nierdzewne M10 zabezpieczone przed odkręceniem.

8. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne.

9. Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba orbitreka lub rowerka) powinna wynosić >60mm.

10. Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 60 mm. W miejscach niewidocznych dla użytkownika podczas ćwiczeń min. 110 mm (np. wyciąg górny – wyciskanie siedząc).

11. Wszystkie urządzenia, gdzie występuje pedałowanie muszą mieć redukcję obrotów w postaci hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

12. Urządzenia z obrotowymi elementami typu Koła Tai-Chi nie mogą mieć otworów większych niż 8 mm lub musi występować hamowanie obracania. Gałki nie są dopuszczalne.

13. Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA.

14.Urządzenia montowane do fundamentów, których górna krawędź znajduje się minimum 20 cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania zgodnie z pkt 4.3.15 normy PN-EN 16630:2015.

Specyfikacja techniczna urządzeń z serii OFK

1.Słup konstrukcyjny urządzeń wykonany z rury stalowej 60,3x3,6mm giętej w kształt owalu lub okręgu i podstawą do fundamentu Ø 114,3x3,6 mm. Nie dopuszcza się dennic kapturkowych, nitowanych montowanych na szczycie słupa konstrukcyjnego.

2. Pozostałe elementy rurowe stalowe (pochwyty) wykonane z rury giętej min. 25x2mm. Wszystkie końcówki rur szczelnie zaspawane co zapobiega korozji wewnątrz rury. Nie dopuszcza się zaślepek wciskanych i nitowanych.

3. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub.

4. Dwukrotne malowanie proszkowe: podkładem cynkowym oraz farbą, grubość warstwy 120 μm.

Zastosowane dwa kolory: zielony RAL 6018 i szary RAL 9006.

5. Siedziska z dwukolorowego hdpe.

Stopki wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej z gumowymi odbojnikami.

W urządzeniu KołaTai-Chi tarcze wykonane z kolorowego hdpe, frezowanego w dziecięce wzory.

6. Wychylenie elementów wahających się, takich jak noga biegacza lub wahadła ograniczone do wychylenia 55° odbojnikiem gumowym zamkniętym w stalowej rurze w celu uniknięcia przytrzaśnięcia palca przez dziecko.

7. Długość nogi w urządzeniach np. wahadło, pajacyk wynosi 55-60 cm.

8. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe 2RS, metryczne.

9. Odległość między elementami ruchomymi a stałymi (np. korba rowerka) powinna wynosić >60mm.

10. Odległość między najniższym miejscem ruchomym a ziemią powinna wynosić min. 60mm. W miejscach niewidocznych dla użytkownika podczas ćwiczeń min. 110mm

11. Wszystkie urządzenia, gdzie występuje pedałowanie muszą mieć redukcję obrotów w postaci hamowania lub wolnego biegu (np. w rowerku).

12. Urządzenia z obrotowymi elementami typu Koła Tai-Chi nie mogą mieć otworów większych niż 8 mm lub musi występować hamowanie obracania. Gałki nie są dopuszczalne.

13. Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfikatem.

14. Wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa  min. 1,5m.

Trampoliny

1. Konstrukcja wykonana z blach galwanizowanych, łączonych za pomocą śrub. Nie dopuszcza się spawania blachy.

2. Górna pokrywa podtrzymywana jest przez pionowe wsporniki wykonane z blachy galwanizowanej

3. Blachy wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed korozją ocynku.

4. Górna pokrywa zalana jest gumą EPDM o grubości 25 do 40 mm w celu ochrony użytkowników podczas upadków.

5. Mata skokowa o podwyższonej wandaloodporności złożona z trwałych elementów z tworzywa sztucznego POM o szerokości 25 mm zawieszonych na stalowych linach rozmieszczonych co 10 cm.

6. Sprężyny galwanizowane. Wytrzymałość każdej sprężyny min. 550 N.

7. Sprężyny zawieszone na profilu stalowym otworowym w kształcie ceownika i grubości ścianki 4 mm. Minimum 15 sprężyn na długości 1 metra bieżącego maty skokowej.

8. Konstrukcja trampoliny modułowa pozwalająca na rozłożenie jej na minimum 4 elementy

ułatwiające transport dużych trampolin

9. Urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176:2009 potwierdzone aktualnym certyfikatem.

Zestaw linowy M-01

1. Główny słup konstrukcyjny o wysokości  3,6 m, o średnicy 139,7 mm zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

2. Konstrukcja linowa z sześciu lin głównych zamocowanych w gruncie za pomocą ocynkowanych ogniowo blach kotwiących.

3. Korektę naciągu umożliwiają ocynkowane ogniowo śruby rzymskie.

4. Sześć ścian linowych rozpiętych pomiędzy sąsiadującymi linami nośnym.

5. Linowa płaszczyzna pozioma na wysokości 1,0.

6. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16mm wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Elementy łączące liny ze sobą wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium, łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej.

7. Długość: 4,2 m, szerokość: 4,2 m, wysokość: 3,6 m. Przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy 6,6 m.

8. Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m

9. Obszar upadku urządzenia powinien zostać wykonany na nawierzchni zgodnie z normą PN EN 1176- 1 np. typu darń – trawa, piasek płukany.

Zestaw sprawnościowy

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304

2. Obejmy ze stopów aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

3. Liny propylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminiowych.

4. Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

5. Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

6. Płyta podestowa antypoślizgowa z HDPE o grubości 18mm w kolorze niebieskim.

7. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu.  HDPE  o grubości 15mm.

8. Uchwyty z poliamidu formowane metodą wtryskową

8. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych